Утверждаю

Гл. инженер АО «УЭС»

Мурсалимов И.И

«_____»_____________2019

Техническое задание.

Металлорукав РЗ-ЦПнг 32

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Металлорукав Р3-ЦПнг используется для организации скрытой и открытой проводки кабелей и проводов напряжением до 400 В, защиты их от механических повреждений и коррозии в условиях повышенной влажности, низких температур. Область применения металлорукава Р3-ЦПнг: в нефтегазовой, автомобильной, судостроительной, военной сферах, в медицинских учреждениях, а также на предприятиях химической и пищевой промышленности.

Металлорукав Р3-ЦПнг с протяжкой отличается от металлорукава Р3-ЦПнг только наличием стальной проволоки внутри металлорукава, которая обеспечивает быструю и удобную протяжку кабеля при монтаже. Технические характеристики проволоки: материал - Проволока -Б-3кл ГОСТ 9389-75 диаметр проволоки - 0,6 мм, усилие разрыва проволоки при воздействии статической осевой нагрузки - 450 Н

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, в соответствии с гарантией завода изготовителя (не менее 12месяцев).

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распределительных  пунктах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Металлорукав Р3-ЦПнг представляет собой прочный гибкий рукав, который изготавливается спиральной навивкой стальной ленты в защитной оболочке. Материал ленты – сталь углеродистая ГОСТ 380-94. Лента имеет цинковое покрытие. Материал оболочки – поливинилхлорид. ПВХ – оболочка устойчива к ультрафиолетовым лучам и не поддерживает горение, категория горючести согласно UL 94 – V-2. Температура эксплуатации: от - 10ºС до + 75ºС. Степень защиты металлорукава Р3-ЦПнг от проникновения твердых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 – IP 65. Климатическое исполнение УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150-69.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, 1, АО «УЭС»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП

“ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней от даты получения товара.

3.Для данного товара выборочная проверка не применяется, контролю подвергается каждая единица Товара. Единица товара-1 шт. Контрольные показатели качества – в соответствие ГОСТ и техническим требованиям, приведенными в разделе 4. Технического задания. В случае обнаружения несоответствия техническому требованию производится замена товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного и несоответствия техническому требованию товара несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты

(или декларации) соответствия и т. д,);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

Начальник ОДО________________ Каримов И.М.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТО                    ______________                                В.М. Сатаров

Личная подпись                          Расшифровка подписи.