Утверждаю

Гл. инженер АО «УЭС»

Мурсалимов И.И

«_____»_____________2019

Техническое задание.

Шкаф КП «Исеть» СТ66-16.20.2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Устройство сбора и передачи информации (УСПИ) «Исеть 2» предназначено для сбора телемеханической информации и передачи её на пункт управления (ПУ), оснащенный программным обеспечением «ОИК Диспетчер НТ» или другим, совместимым со стандартами ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, а также для приема и исполнения команд телеуправления от ПУ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, в соответствии с гарантией завода изготовителя (не менее 12месяцев).

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распределительных пунктах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1

УСПИ «Исеть 2» обеспечивает

сбор, обработку и хранение информации о состоянии датчиков дискретных сигналов;

сбор, обработку и хранение информации сигналов (ТС) и измерений (ТИ) от цифровых устройств (датчиков, устройств защиты и автоматики) по физическим каналам Ethernet, RS-232 и RS-485;

выдачу команд телеуправления (ТУ);

оперативный контроль режимов работы оборудования;

передачу принятой информации на верхний уровень по каналам связи Ethernet, RS-232, RS-485;

возможность создания АРМ оперативного персонала непосредственно на объекте.

Основные подсистемы комплекса

Программное обеспечение «ОИК Диспетчер НТ» (ARIS SCADA):

Программное обеспечение сервера,

Программное обеспечение рабочих мест диспетчера.

Аппаратура телемеханики:

Устройство сбора и передачи информации (УСПИ) «Исеть 2»,

Коммуникационные контроллеры и средства связи.

Комплекс может быть установлен как в полном объёме (УСПИ, АСУТП и диспетчерский щит), что подходит для крупных объектов, так и выборочно в любом объёме. Примерами частичного внедрения комплекса могут быть:

Установка аппаратуры УСПИ «Исеть 2». УСПИ имеет блочно-модульную структуру, что позволяет создавать множество решений в зависимости от требований, предъявляемых к объекту.

Установка сервера «ОИК Диспетчер НТ», позволяющего принимать, обрабатывать и передавать на верхний уровень данные от сторонних устройств (список поддерживаемых источников телеметрии);

Использование на объекте коммуникационных контроллеров, преобразующих информацию по различным каналам, позволяя связывать сторонние устройства с серверами;

Подраздел 4.3 Требования к маркировке.

В соответствии с нормативными документами по ГОСТ и ТУ.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТ и ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок

его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, 1, АО «УЭС»

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП

“ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю полный комплект Технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней от даты получения товара.

3.Для данного товара выборочная проверка не применяется, контролю подвергается каждая единица Товара. Единица товара-1 шт. Контрольные показатели качества – в соответствие ГОСТ и техническим требованиям, приведенными в разделе 4. Технического задания. В случае обнаружения несоответствия техническому требованию производится замена товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного и несоответствия техническому требованию товара несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты

(или декларации) соответствия и т. д,);

б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) товарно-транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

Начальник ОДО________________ Каримов И.М.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПТО                    ______________                                В.М. Сатаров

Личная подпись                          Расшифровка подписи.